PROYECTO DE APP INVENTOR

Valery Aldana, Camila Luengas y Haider Beltrán

Curso 11

Grupo 11-03

Instituto Técnico Industrial Francisco de Paula Santander

RESUMEN

En este proyecto se desarrolló una aplicación móvil utilizando App Inventor para controlar tres luces LED mediante comunicación Bluetooth con una tarjeta Arduino. La aplicación permite conectar el teléfono celular con el módulo Bluetooth HC-05 y enviar comandos para encender o apagar cada LED de forma independiente. Además, se implementó un programa en Arduino IDE encargado de interpretar los comandos enviados desde la aplicación y ejecutar las acciones correspondientes en el circuito electrónico. El proyecto permitió integrar conocimientos de programación, electrónica y automatización, demostrando el funcionamiento de la comunicación inalámbrica entre dispositivos móviles y sistemas electrónicos.

Palabras Claves

App Inventor, Arduino, Bluetooth, LEDs, automatización.

Resumen

En este proyecto, se desarrolló una aplicación móvil con App Inventor para controlar tres luces LED mediante comunicación Bluetooth con una placa Arduino. La aplicación permite que el smartphone se conecte con el módulo Bluetooth HC-05 y envíe comandos para encender o apagar cada LED de forma independiente. Además, se implementó un programa en el IDE de Arduino para interpretar los comandos recibidos de la aplicación y ejecutar las acciones correspondientes en el circuito electrónico. Este proyecto integró conceptos de programación, electrónica y automatización.

Palabras clave

App Inventor, Arduino, Bluetooth, LEDs, automation.

1. Introducción

El proyecto de App Inventor se realizó con el objetivo de controlar dispositivos electrónicos mediante una aplicación móvil conectada a Arduino por Bluetooth. La aplicación desarrollada permite encender y apagar tres LEDs desde un teléfono celular, facilitando el control inalámbrico de un circuito electrónico. Este tipo de proyectos son importantes porque permiten aplicar conceptos de programación, electrónica y automatización, además de mostrar el funcionamiento básico del Internet de las Cosas y los sistemas de control remoto.

2. Materiales y reactivos

Materiales: Arduino UNO, módulo Bluetooth HC-05, protoboard, tres LEDs, resistencias de 220 ohmios, cables de conexión, computador, celular Android, software Arduino IDE y App Inventor.

Reactivos: En esta práctica no se utilizaron reactivos químicos.

3. Metodología

// Comandos: L1:1 → LED1 ON | L1:0 → LED1 OFF
//            L2:1 → LED2 ON | L2:0 → LED2 OFF
//            L3:1 → LED3 ON | L3:0 → LED3 OFF

#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial bluetooth(11, 10);

#define LED1 6
#define LED2 5
#define LED3 3

String buffer = "";

void aplicarComando(String cmd) {
  cmd.trim();
  if (cmd.length() < 4) return;

  char canal = cmd[1];
  int valor = cmd.substring(3).toInt();

  switch (canal) {
    case '1': digitalWrite(LED1, valor ? HIGH : LOW); break;
    case '2': digitalWrite(LED2, valor ? HIGH : LOW); break;
    case '3': digitalWrite(LED3, valor ? HIGH : LOW); break;
  }

  String resp = "[OK] LED" + String(canal) + (valor ? " ON" : " OFF");
  Serial.println(resp);
  bluetooth.println(resp);
}

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  bluetooth.begin(9600);

  pinMode(LED1, OUTPUT);
  pinMode(LED2, OUTPUT);
  pinMode(LED3, OUTPUT);

  digitalWrite(LED1, LOW);
  digitalWrite(LED2, LOW);
  digitalWrite(LED3, LOW);

  Serial.println("Listo! Comandos: L1:1 L1:0 L2:1 L2:0 L3:1 L3:0");
}

void leerSerial(Stream &port) {
  while (port.available()) {
    char c = (char) port.read();
    if (c == '\n' || c == '\r') {
      if (buffer.length() > 0) {
        aplicarComando(buffer);
        buffer = "";
      }
    } else {
      buffer += c;
    }
  }
}

void loop() {
  leerSerial(bluetooth);
  leerSerial(Serial);
}

Código implementado en Arduino:

Primero se realizó el montaje del circuito conectando tres LEDs a los pines digitales 6, 5 y 3 de la tarjeta Arduino mediante resistencias para evitar daños en los componentes. Después se conectó el módulo Bluetooth HC-05 utilizando la librería SoftwareSerial en los pines 10 y 11 para permitir la comunicación inalámbrica entre el celular y el Arduino.

Posteriormente, en App Inventor se diseñó la interfaz gráfica de la aplicación. Se agregaron botones para encender y apagar cada LED y un componente BluetoothClient para establecer la conexión con el módulo HC-05. Cada botón fue programado para enviar comandos específicos como L1:1 para encender el LED 1 y L1:0 para apagarlo.

El código de Arduino fue el encargado de interpretar estos comandos. Primero se incluyó la librería SoftwareSerial para crear una comunicación serial adicional. Luego se definieron los pines de los LEDs mediante las instrucciones #define LED1 6, #define LED2 5 y #define LED3 3.

La función aplicarComando recibe los mensajes enviados desde la aplicación móvil. El programa analiza el comando recibido identificando el número del LED y el valor enviado. Cuando el valor es 1, el LED correspondiente se enciende usando digitalWrite en estado HIGH; cuando el valor es 0, el LED se apaga usando LOW.

En la función setup se inició la comunicación serial y Bluetooth a una velocidad de 9600 baudios. También se configuraron los pines de los LEDs como salidas y se dejaron apagados al inicio del sistema.

La función leerSerial revisa constantemente si existen datos disponibles tanto en el puerto serial como en Bluetooth. Cuando detecta un salto de línea, procesa el comando recibido y ejecuta la acción correspondiente.

Finalmente, en la función loop el sistema mantiene la lectura continua de datos desde Bluetooth y desde el monitor serial, permitiendo controlar los LEDs en tiempo real desde la aplicación creada en App Inventor.

4. Resultados y Análisis

El proyecto funcionó correctamente permitiendo controlar los tres LEDs desde el teléfono celular mediante Bluetooth. La aplicación creada en App Inventor logró conectarse exitosamente con el módulo HC-05 y enviar los comandos sin errores.

Durante las pruebas realizadas se observó que cada botón de la aplicación cumplía su función correctamente, encendiendo y apagando el LED correspondiente. Además, el programa de Arduino respondió de manera rápida a cada instrucción recibida.

El proyecto permitió comprobar la importancia de la programación y la automatización en el desarrollo de sistemas electrónicos interactivos, demostrando que App Inventor es una herramienta útil para crear aplicaciones de control electrónico de manera sencilla.

5. Conclusiones

El proyecto permitió comprender el funcionamiento de la comunicación Bluetooth entre una aplicación móvil y una tarjeta Arduino. Se logró desarrollar una aplicación en App Inventor capaz de controlar tres LEDs de manera inalámbrica. Además, se fortalecieron conocimientos relacionados con programación, electrónica y automatización básica. El trabajo realizado demostró que es posible integrar aplicaciones móviles con sistemas electrónicos para desarrollar proyectos tecnológicos funcionales.

6. Referencias Bibliográficas

(1) Arduino. Arduino Documentation. Disponible en: https://www.arduino.cc/

(2) MIT App Inventor. App Inventor Documentation. Disponible en: https://appinventor.mit.edu/

(3) Monk, S. Programming Arduino: Getting Started with Sketches; McGraw-Hill Education, 2016.